智能家居物联网系统 - 完整技术文档

1. 系统架构

1.1 整体架构

Android App ──HTTP/OkHttp──→ NleCloud云平台 ──TCP──→ ESP8266 ──UART──→ CC2530
  (手机控制端)     ~100ms        (中转服务器)    ~500ms    (WiFi网关)   ~10ms   (传感器)

1.2 组件说明

| 组件 | 角色 | 协议 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android App | 控制端 | HTTP API | 查看数据、发送命令 |
| NleCloud | 中转平台 | HTTP + TCP | 数据存储、命令转发 |
| ESP8266 | 网关 | TCP + UART | 数据上报、命令转发 |
| CC2530 | 传感器 | UART | 数据采集、执行控制 |

2. Android App

2.1 技术栈

语言：Kotlin

最低版本：Android 8.0 (API 26)

网络：OkHttp

架构：单 Activity + 5 Fragment

2.2 功能模块

| 模块 | 页面 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 仪表盘 | DashboardFragment | 传感器数据卡片、单位显示 |
| 设备控制 | ControlFragment | 执行器开关控制 |
| 策略管理 | RuleFragment | 条件任务、定时任务 |
| 通知设置 | NotificationFragment | 告警通知配置 |
| 系统设置 | SettingsFragment | 登录、项目选择 |

2.3 核心代码

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| MainViewModel.kt | 业务逻辑核心（2100+行） |
| NleCloudManager.kt | HTTP API 管理（OkHttp连接池） |
| SensorCardAdapter.kt | 传感器卡片（本地样式匹配） |
| Rule.kt | 策略数据模型 |

2.4 命令下发流程

1. 用户点击开关 → UI 立即更新（乐观更新，0ms）
2. OkHttp HTTP POST → api.nlecloud.com/Cmds（~100ms）（新大陆云平台限制）
3. 云平台处理（~100ms）
4. TCP 推送给 ESP8266（~500ms）
5. ESP8266 → CC2530 → 控制设备

3. NleCloud 云平台

3.1 API 接口

| 接口 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /Users/Login | POST | 用户登录 |
| /Projects | GET | 获取项目列表 |
| /Devices | GET | 获取设备列表 |
| /Devices/Datas | GET | 获取传感器数据 |
| /Cmds | POST | 发送控制命令 |
| /Strategys | POST/GET | 创建/获取策略 |

3.2 设备凭证（登录后选择项目会自动获取）

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Tag | 设备标识 | ESP3303 |
| DeviceID | 设备ID | 1525829 |
| SecurityKey | 传输密钥 | c67cae32... |

3.3 策略格式

POST /Strategys
{
  "DeviceID": 1481464,
  "Kind": 1,
  "Expression": "wendu > 30",
  "StrategyVariableList": [],
  "StrategyActionList": [{"ApiTag":"nl","SetValue":"1","Delay":0}],
  "StrategyRunTimeList": [{"Period":1,"Day":0}]
}

4. ESP8266

4.1 硬件

型号：ESP-01S

连接：USB 转 TTL 下载器

波特率：9600

4.2 通信协议

| 方向 | 协议 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| → 云平台 | TCP | ndp.nlecloud.com:8600 |
| ← CC2530 | UART | 9600 baud |

4.3 数据格式

| 类型 | 格式 |
| --- | --- |
| 登录 | {"t":1,"device":"TAG","key":"SECRET"} |
| 上报 | {"t":3,"datatype":1,"datas":{...},"msgid":N} |
| 接收命令 | {"t":5,"apitag":"light","data":1} |
| 心跳 | $#AT# |

4.4 串口命令

| 字节 | 功能 |
| --- | --- |
| 0x01 | 开灯 |
| 0x02 | 关灯 |
| 0x03 | 开风扇 |
| 0x04 | 关风扇 |

5. CC2530

5.1 硬件

芯片：CC2530

传感器：温度、湿度、光照、人体检测

执行器：LED1/LED4（灯光）、LED2/LED3（风扇）

5.2 引脚定义

| 引脚 | 功能 |
| --- | --- |
| P1_0 | LED1（灯光） |
| P1_1 | LED2（风扇） |
| P1_2 | 按键 |
| P1_3 | LED3（风扇） |
| P1_4 | LED4（灯光） |
| P0.4 | UART1 TX → ESP8266 RX |
| P0.5 | UART1 RX ← ESP8266 TX |

5.3 串口配置

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验 | 无 |

6. 数据流

6.1 传感器数据流（上行）

CC2530 采集传感器
    ↓ UART: T:25\nH:55\nL:300\nHU:0\n
ESP8266 接收并解析
    ↓ TCP: {"t":3,"datas":{"temp":25,"humi":55,...}}
云平台存储
    ↓ HTTP GET: /Devices/Datas
Android App 显示

6.2 控制命令流（下行）

Android App 点击开关
    ↓ HTTP POST: /Cmds?deviceId=xxx&apiTag=light  Body: "1"
云平台接收命令
    ↓ TCP: {"t":5,"apitag":"light","data":1}
ESP8266 接收并转发
    ↓ UART: 0x01
CC2530 控制 LED

7. 延迟分析

| 环节 | 耗时 |
| --- | --- |
| Android UI 更新 | 0ms（乐观更新） |
| HTTP 请求 | ~100ms（新大陆云平台限制） |
| 云平台处理 | ~100ms |
| TCP 推送到 ESP8266 | ~500ms |
| ESP8266 → CC2530 | ~10ms |
| 总计 | ~700ms |

8. 项目代码文件

| 文件 | 位置 |
| --- | --- |
| Android App 代码 |  |
| ESP8266 代码 |  |
| CC2530 代码 |  |
| API 文档 |  |
| Android程序技术文档 |  |

**本文档的android app只接入新大陆云平台，后续更新使用MQTT通用协议适配其它云平台